Контактные телефоны – 44 – 11 – 08, 44 – 13 – 08, 44 – 14 - 08

| # П/п | ## Перечень ДВО, возможных на АТС | Применение ДВО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Функц. возможности ЦАТС | Набор цифр и символов (действия абонента |
| 1 | Сокращенный набор абонентского номера (ADL) | Позволяет Вам устанавливать соединения с помощью набора короткого кода, вместо полного набора. (местные и междугородние телефоны) | Заказ услуги: *51 * 1* №№ номер телефона #СП Отказ от присвоения абоненту номера 1 в списке: #51*1 # (СП) |
| 2 | Соединение без набора номера (прямая связь) (HTL) | Эта услуга дает Вам возможность соединиться с заранее определенным абонентом без набора номера. | Заказ услуги: *53 * номер телефона #СП Отмена услуги: #52 # (СП) |
| 3 | Вызов абонента по заказу (автоматическая побудка) (WUC) | Будильник | Заказ услуги: *55 *ЧЧММ #СП Отмена услуги: #55 # ЧЧММ (СП) |
| 4 | Запрет некоторых видов исходящей связи по паролю (ILR) | Эта услуга позволяет Вам ограничить исходящие вызовы со своего ТА в соответствии с программами ограничения. Для пользования этой услугой Вам необходимо предварительно ввести пароль на свой ТА. | Заказ услуги: *34 * ПАРОЛЬ *вид запрета #СП Отмена услуги: #34* пароль # Примечание: программа ограничения 1-запрет местной и междугородней связи; 2-запрет междугородней связи; Пароль – 4 цифры |
| 5 | Запрет входящей связи: |  |  |
|  | полный | Эта услуга позволит Вам ограничить все входящие вызовы на свой аппарат (телефонный покой). | Заказ услуги: *26 #СП Отмена услуги: #26 # СП |
| 6 | Переадресация: |  |  |
|  | входящих вызовов – условная: - при не ответе (CDNA) - при занятости (CDB) | Данная услуга позволит Вам переадресовать вызов на любой указанный номер, если Ваш номер не отвечает. Данная услуга позволит Вам переадресовать вызов на любой заданный номер, если Ваш номер занят. | Заказ услуги: * 28 * НОМЕР ТЕЛЕФОНА #СП Отмена услуги: # 28 # СП Заказ услуги: * 22 * НОМЕР ТЕЛЕФОНА #СП Отмена услуги: # 22 # СП |
|  | входящих вызовов – безусловная | Данная услуга позволит Вам переадресовать вызов на заданный номер | Заказ услуги: *21 #СП Отмена услуги: #21 # СП |
| 7 | Повторный вызов без набора номера (автодозвон) (RAG) | Осуществляется только между абонентами ОПТС – 42,44,45. Позволит Вам, получившему занятость вызываемого абонента, установить соединение с ним автоматически, когда тот освободиться, без осуществления повторного набора номера. | Вы набрали номер , получили сигнал «Занято», кратковременно нажимаете кнопку Flash, получаете зуммер (ответ станции) и выполняете следующие операции: Заказ услуги: *37 #СП Кладете трубку и ждете звонка. Максимальное время действия услуги – 45 минут. Отмена услуги: #37 # СП |
| 8 | Передача соединения третьему абоненту (ICT) | Позволит Вам передать получаемый вызов третьему абоненту, который при этом не информируется о том, что вызов был перенаправлен. | Ваши действия: - Вы звоните абоненту В, ставите абонента В на удержание: нажать Flashl, зуммер станции; Вы звоните абоненту С, нажать Flash, нажать кнопку «4», услышав короткие гудки, положить трубку, абоненты В и С разговаривают. |
| 9 | Уведомление о поступлении нового вызова (CWT) | Позволит Вам получить уведомление о поступлении к Вам входящего вызова во время разговора и принять новый разговор и затем вернуться к предыдущему; Одновременно на ожидание к одному абоненту может быть поставлен только один вызов. | Абонент, имеющий услугу «Ожидание вызова» находится в состоянии разговора и к нему звонит третий. Абонент слышит сигнал уведомления (краткий гудок). Нужно нажать FLASH,зуммер готовности, цифру 2, переговорить со вторым абонентом и затем вернуться к предыдущему, нажать FLASH, зуммер готовности, цифру 1. Отмена услуги на время одного вызова: *70# , дождаться длинного гудка и набрать номер интересующего Вас абонента. |
| 10 | Конференц-связь с последовательным сбором участников до 5-8 абонентов (6WC) | Позволит Вам установить переговоры между 5 абонентами | - Снять трубку и, после получения ответа станции, наберите номер первого абонента; - После установления соединения нажмите кнопку Flash; - Набрать номер второго абонента; - Нажать Flash. - Нажать кнопку «6»; И т. д. |
| 11 | Конференц-связь 3-х абонентов (3WC) | Вы можете осуществить разговор одновременно с 2 – мя абонентами. | Снять трубку, набираете 1 номер телефона, после соединения с 1 абонентом нажимаете кнопку Flash, получаете ответ станции (зуммер), набираете 2 номер телефона, соединяетесь со вторым абонентом. Опять нажимаете кнопку Flash, цифру «3» и ведете разговор с обоими абонентами одновременно. Примечание: Данная услуга несовместима с услугами: - передача вызова на другой номер; - справка во время разговора; |
| 12 | Наведение справки во время разговора (ICT) | Обеспечит Вам во время разговора с абонентом В установить соединение с другим абонентом и после наведения справки продолжить разговор с абонентом В. Примечание: Эта услуга несовместима с услугами: - Трехсторонняя связь; - Передача вызова на другой номер. | Если Вам, занятому разговором, нужно позвонить другому абоненту, Вы нажимаете кнопку Flash и набираете номер. Для возврата к предыдущему разговору Вы нажимаете кнопку Flash и кнопку «1», продолжаете разговор с первым абонентом. |
| 13 | Отмена всех услуг | Отмена услуг с письменного заявления абонента. | - Абонент пишет письменное заявление на отмену услуг ДВО (указывает конкретные услуги ДВО) в к. 101 ул. Советская,47/1. |
| 14 | Тональный набор | Телефонный аппарат с частотным (тональным) набором | Переключить на ТА в положении «TON» |
| Для пользования услугами необходимо иметь телефонный аппарат с частотным (тональным) набором. Установка и отмена услуг производится по письменному заявлению абонента: ул. Советская, 47/1, к. 101, 1 этаж. |  |  |  |

Примечание: СП – сигнал подтверждения - короткий сигнал высокого тона